PROTOCOLO Nº: 42416/2026

SOLICITANTE: HIMAWARI LOTEADORA SA

LOTES: 109-A/109-REMANESCENTE/110-REMANESCENTE-B

QUADRA: -

BAIRRO: GLEBA PATRIMÔNIO APUCARANA

REQUERIMENTO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL

PARECER:

O referido imóvel localiza-se dentro do perímetro Urbano do Município de Apucarana, conforme a Lei Complementar Municipal nº 06/20, e, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 08/20, pertence à:

ZR2 – ZONA RESIDENCIAL DOIS.

O zoneamento incidente sobre o lote em análise autoriza a implantação de condomínios residenciais horizontais, condicionada ao estrito cumprimento dos parâmetros urbanísticos estabelecidos pela legislação municipal vigente (Leis Complementares nº 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020 e 010/2020).

Ressalva Técnica: Cumpre salientar que o presente laudo de viabilidade possui caráter consultivo prévio e não consubstancia a aprovação final do empreendimento. O licenciamento definitivo exige a observância dos trâmites processuais pertinentes, incluindo, mas não se limitando a: aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), emissão da Diretriz de Loteamento e o cumprimento das demais fases de licenciamento previstas no arcabouço legal aplicável.

Mediante ao solicitado, é o que temos a expor,

Apucarana, 13 de julho de 2026.

Atenciosamente,

NILTON ANTÔNIO FORNACIARI JÚNIOR

Diretor-Presidente

Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento

IDEPPLAN

ANEXO III – PARÂMETROS DO USO E OCUPAÇÃO: ZR2

| ZONA RESIDENCIAL DOIS (ZR2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USOS |  |  |  |
|  | PERMITIDO | TOLERADO | PROIBIDO |
| Habitacional (H) | H (1, 2, 3) | H (5) | Todos os demais usos |
| Comercial (C) | CV (A) | - | Todos os demais usos |
| Serviços (S) | SV (A, B) | - | Todos os demais usos |
| Industrial (I) | I (A) | - | Todos os demais usos |
| OCUPAÇÃO |  |  |  |
| Parcelamentos |  |  |  |
| Meio de Quadra |  | Esquina |  |
| Testada mínima (m) | 12 | Testada mínima (m) | 15 |
| Área min. Lote (m²) | 300 | Área min. Lote (m²) | 375 |
| Desmembramento |  |  |  |
| Meio de Quadra |  | Esquina |  |
| Testada mínima (m) | 12 | Testada mínima (m) | 15 |
| Área min. Lote (m²) | 300 | Área min. Lote (m²) | 375 |
| Desdobro Não Edificado |  |  |  |
| Meio de Quadra |  | Esquina |  |
| Testada mínima (m) | 12 | Testada mínima (m) | 15 |
| Área min. Lote (m²) | 300 | Área min. Lote (m²) | 375 |
| Desdobro Edificado |  |  |  |
| Meio de Quadra |  | Esquina |  |
| Testada mínima (m) | 7,50 | Testada mínima (m) | 10 |
| Área min. Lote (m²) | 150 | Área min. Lote (m²) | 180 |
| DEMAIS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO |  |  |  |
| Coeficiente de Aproveitamento |  |  | 1,6 |
| Taxa de Ocupação Máxima - Térreo e 2º Pavimento (%) |  |  | 90 |
| Taxa de Ocupação Máxima - Subsolo (%) |  |  | 90 |
| Taxa de Permeabilidade Mínima (%) |  |  | 10 |
| Número de Pavimentos |  |  | 2(1) |
| Recuo Frontal Mínimo (m) |  |  | 3,00 |
| Recuo de Fundo e Lateral Mínimo (m) |  |  | 1,50(2) |
| Notas: |  |  |  |
| As definições dos usos estão contidas no Anexo I. |  |  |  |
| (1) Fica permitida a construção de edificação de 03 pavimentos somente quando o pavimento térreo for destinado a garagem. (2) Em edificações de até 02 pavimentos, poderão ser dispensados os recuos laterais e de fundo quando não houver nenhum tipo de abertura. |  |  |  |

Para loteamentos aprovados antes de 01/01/2015

Conforme a Lei Complementar n° 07/2020, alterado(a) pela Lei Complementar n° 04/2024

| Desdobro Não Edificado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meio de Quadra |  | Esquina |  |
| Testada mínima (m) | 10 | Testada mínima (m)* | 10 |
| Área min. Lote (m²) | 125 | Área min. Lote (m²) | 125 |
| Desdobro Edificado |  |  |  |
| Meio de Quadra |  | Esquina |  |
| Testada mínima (m) | 5,50 | Testada mínima (m)* | 10 |
| Área min. Lote (m²) | 125 | Área min. Lote (m²) | 125 |
| *O valor mínimo é para ambas as testadas do Lote. |  |  |  |

Atividades permitidas na Zona Residencial Dois - ZR2

ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO DOS USOS

Habitacional (H): Atividades para habitação transitória ou permanente.

| Unifamiliar | H1 | Corresponde a uma única unidade habitacional por lote, destinada à moradia de uma só família; |
| --- | --- | --- |
| Unifamiliar Geminada | H2 | Corresponde a duas unidades residenciais autônomas, agrupadas horizontalmente; |
| Unifamiliar em Série | H3 | Corresponde com mais de duas unidades residenciais autônomas, agrupadas horizontalmente, paralelas ao alinhamento predial; |

Comércio e Serviço Vicinal (CV/SV): Atividades disseminadas no interior de zonas residenciais, de utilização imediata e cotidiana.

| Comércio (CV-A) |  |
| --- | --- |
| Endereços Comerciais | Referências Fiscais |

Serviço (SV-A)

Atividade profissional não incômoda, exercida individualmente na própria residência

Estabelecimentos de saúde, de ensino infantil e creches

| Serviço (SV-B) |  |
| --- | --- |
| Atelier de Profissionais Autônomos | Costura |
| Barbearias | Salão de Beleza |
| Chaveiros |  |

Industrial A (I-A): Caracterizada por atividades industriais de pequeno porte, cujo processo produtivo seja complementar e compatível com o meio urbano, não ocasionando inconveniente à saúde, bem estar e segurança das áreas vizinhas ou não gerando tráfego.

| Industrial A (I-A) |  |
| --- | --- |
| Artigos de passamanaria, fitas, filós, rendas e bordados | Micro cervejaria |
| Confecção de peças do vestuário | Produtos de perfumaria e velas |
| Estruturas de madeira e artigos de carpintaria | Porte familiar não incômoda |
| Fabricação de balas e doces caseiros | Todas as atividades da indústria editorial e gráfica e atividades similares |

A Lei Complementar Municipal n° 08/2020 - Uso e Ocupação do Solo e seus anexos, podem ser encontradas na íntegra no site oficial da Prefeitura de Apucarana.